Инструкция

к телевизионной

HD-приставке

Модель DTC4031

Уважаемый абонент!

Благодарим Вас за выбор «АКАДО Телеком»! Теперь Вы сможете получить максимум развлечений и пользы, воспользовавшись преимуществами Цифрового телевидения и телевидения высокой четкости HDTV.

Представляем Вам телевизионную HD-приставку (Set Top Box) – оборудование, позволяющее выйти на новый уровень качества телевизионного изображения и звука.

Телевизионная HD-приставка оснащена удобным меню с анимационными элементами (быстрый поиск нужных каналов и программ), интегрированной электронной программой передач, сервисом встроенных игр и удобным пультом дистанционного управления.

Новое ТВ-оборудование позволяет записывать ТВ-программы, фильмы или передачи на внешние носители.

Добро пожаловать в мир Цифрового телевидения «АКАДО Телеком»!

Техническое обслуживание

Телевизионная HD-приставка и пульт дистанционного управления – высокотехнологичные  устройства, изготовленные с применением самых современных технологий. Неправильное или небрежное обращение при использовании HD-приставки или пульта дистанционного управления может привести к их повреждению и поломке.

Соблюдение рекомендаций, изложенных в инструкции, позволит пользоваться устройством в течение долгого времени.

- Разместите HD-приставку и пульт дистанционного управления в недоступном для детей месте.

- Не допускайте перегрева HD-приставки и пульта, а также воздействия на них прямых солнечных лучей.

- Не допускайте воздействия влаги на HD-приставку и пульт дистанционного управления.

Не пытайтесь открыть корпус HD-приставки или пульта дистанционного управления.

Это может привести к его повреждению и потере гарантии.

## Подключение цифровой HD-приставки

ВНИМАНИЕ! Подключать соединительные кабели можно только после отключения всех устройств комплекса (телевизора, AV-ресивера, DVD-проигрывателя и т.п.) от сети 220В.

Подключите цифровую HD-приставку к телевизору.

При использовании устройства впервые выполните следующие действия:

- Подключите антенный кабель к антенному разъёму HD-приставки (CABLE IN),

- Подключите телевизор к HD-приставке HDMI-кабелем. Допускается подключение RCA-кабелем (3х3 тюльпана), но качество изображения при этом значительно снизится.

- Вставьте штекер блока питания в разъем блока питания приставки, затем вставьте блок питания в розетку 220 Вт.

- Включите телевизор.

- На телевизоре выберите соответствующий внешний вход.

- Через несколько секунд Вы увидите стартовую страницу приставки на экране Вашего телевизора.

Примечание: после первого включения HD-приставки автоматически может быть

произведена установка последней версии программного обеспечения.

ВАЖНО! Не выключайте HD-приставку до завершения установки обновлений!

После обновления программного обеспечения технические характеристики, функционал и внешний вид меню HD-приставки могут изменяться.

## Кнопки управления на верхней панели HD-приставки

На лицевой панели HD-приставки расположены шесть кнопок, позволяющих управлять основными функциями устройства без пульта дистанционного управления:

- Кнопка «Standby» (режим готовности к работе):

  - перевод приставки в режим/выход из режима пониженного энергопотребления;

  - выход из главного меню и подменю.

- Кнопка «ОК»:

  - вызов главного меню и вход в подменю;

  - подтверждение заданных параметров настройки;

  - для переключения каналов нажмите кнопку со стрелкой вверх, затем кнопку «ОК» для вывода на экран списка каналов.

- Кнопки со стрелками вверх/вниз:

  - переключение каналов;

  - выбор настроек в главном меню или поиск канала в списке каналов;

- Кнопки со стрелками влево/вправо:

  - настройка громкости звука изменение параметров настроек в главном меню.

## Пульт дистанционного управления

## Обучение (программирование) пульта дистанционного управления

Вы можете управлять HD-приставкой и телевизором с помощью одного пульта. Для этого нужно обучить пульт HD-приставки с помощью пульта Вашего телевизора основным командам: включение, выключение, изменение громкости, выбор входа и т.д.

ВНИМАНИЕ! Обучаются только кнопки управления телевизором в области «TV CONTROL».

- На пульте HD-приставки нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение двух секунд. При успешном переходе в режим обучения на пульте ярко загорится красный светодиод.

- На пульте HD-приставки нажмите на кнопку, которую Вы хотите настроить (обучить). Светодиод начнет мигать в ожидании сигнала от пульта телевизора.

- Направьте пульты друг на друга, расположив их на одном уровне на расстоянии 10 мм. На пульте телевизора нажмите на кнопку, которую Вы хотите добавить, и удерживайте в течение 1 секунды.

- После успешного обучения светодиод на пульте HD-приставки вспыхнет три раза с коротким интервалом, затем будет гореть непрерывно.

- Для обучения других кнопок повторите шаги 2-4.

- Нажмите кнопку «SET», чтобы сохранить настройки и выйти из режима обучения. Красный светодиод должен погаснуть.

## Первое включение устройства

- При первом включении цифровой HD-приставки Вы сможете воспользоваться функциями выбора языка и автоматического поиска каналов. Нажмите кнопку «OK» на пульте дистанционного управления HD-приставки, чтобы продолжить.

- Произведите последующую настройку, выбирая параметры по умолчанию или устанавливая желаемые параметры. Подтвердите выбор настроек нажатием кнопки «OK».

- После завершения первоначальной настройки HD-приставка начнет автоматический поиск каналов.

ВАЖНО! Во время поиска каналов не нажимайте на кнопки пульта или HD-приставки.

По окончании установки на экране появится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку «OK» на пульте дистанционного управления, чтобы закончить первичную настройку.

## Настройка каналов пользователем

HD-приставка обновляет список каналов автоматически.

Для обновления списка каналов вручную или добавления каналов выполните одно из следующих действий в главном меню.

## Выполнить автоматическое обновление или добавить каналы вручную:

- После первоначальной установки поиск каналов можно повторить, чтобы самостоятельно обновить их список или добавить каналы, которые появились недавно.

- Предпочтительный способ добавить все доступные каналы — запустить поиск в автоматическом режиме.

- Ручной поиск позволяет добавлять отдельные каналы. Данный способ полезен, если необходимо добавить один канал из списка, и Вам известна частота этого канала.

Родительский контроль

В HD-приставке реализовано несколько способов блокирования просмотра детьми телевизионных каналов. В главном меню выберите параметр «Родительский контроль» (Parental Control) и введите свой PIN-код. (Всем новым HD-приставкам по умолчанию присвоен PIN-код «0000»).

- Включите функцию «Блокировка приставки» (Receiver Lock) (смените «Off» (выкл.) на «On» (вкл.)), чтобы полностью заблокировать использование приставки без введения PIN-кода.

- Для блокировки вызова главного меню с помощью PIN-кода включите функцию «Блокировка меню» (Menu Lock).

- Также можно заблокировать доступ к отдельным каналам. Для этого включите функцию «Блокировка канала» (Channel Lock).

- После включения функции «Блокировка канала» выберите в меню «Избранное» (Favorites) каналы, которые необходимо заблокировать. Аудио- и видеосигналы на этих каналах будут закодированы. Для просмотра заблокированных каналов необходимо будет вводить PIN-код.

- Для изменения PIN-кода откройте меню «Изменить PIN-код» (Change Pin).

## Программа передач

- Нажмите красную кнопку «INFO», чтобы открыть информационную панель с названием текущей программы. Нажмите кнопку «INFO» еще раз, чтобы увидеть подробное описание текущей программы. Нажмите кнопку «INFO» еще раз, чтобы увидеть описание следующей программы.

- Нажмите кнопку «EPG» для входа в электронную программу передач. При первом нажатии Вы увидите программу передач на ближайший час на все каналы, а при повторном нажатии кнопки Вы войдете в программу телепередач на 8 дней для выбранного канала.

Быстрый доступ к настройкам

- Нажмите кнопку «LANG» (желтую) для быстрого доступа и установки аудио и языка субтитров. Повторное нажатие данной кнопки возвратит Вас к просмотру актуального канала.

- Нажмите кнопку «SELECT» (зеленая кнопка), чтобы получить доступ к быстрым установкам таймера, видео- и аудиоформатов.

## Запись программ - PVR (Personal Video Recording)

Ваша HD-приставка может записывать и воспроизводить программы и передачи с помощью внешнего накопителя - мобильного жесткого диска или USB Flash Drive, подключенного к интерфейсу USB.

Быстрый доступ к функциям PVR на Вашей HD-приставке:

- Нажмите кнопку «REC» (  ), чтобы начать мгновенную запись во время просмотра программы.

- Нажмите кнопку «ARCHIVE» (  ) для доступа к списку записанных программ на подключенном носителе.

- Нажмите кнопку «PLAY» (  ), чтобы воспроизвести выбранный файл.

- Нажмите кнопку «PLAY» (  ) во время просмотра программы, чтобы поставить изображение на паузу и продолжить просмотр позже, еще раз нажав кнопку.

- Нажмите кнопку «FWD» (  ), чтобы перемотать программу вперед.

- Нажмите кнопку «REW» (  ), чтобы быстро двигаться назад во время воспроизведения записанной программы.

- Нажмите кнопку «STOP» (  ), чтобы остановить воспроизведение или запись.

Примечания:

- HD-приставка обеспечивает питание внешнего накопителя от USB разъема током не более 0,5 А. Некоторым жестким дискам может потребоваться дополнительный источник питания.

- HD-приставка использует файловую систему FAT32. В случае, если Ваш диск использует другой формат, приставка запросит разрешение на его форматирование.

ВНИМАНИЕ! При подключении к приставке информация на внешнем носителе может быть удалена. «АКАДО Телеком» не несет ответственности за потерю данных после подключения внешнего носителя к приставке.

## Dolby Digital и Dolby Digital Plus

Некоторые каналы транслируются с многоканальным звуковым сопровождением в формате Dolby Digital (DD) или Dolby Digital Plus (DD +). HD-приставка может пропускать такие сигналы цифрового звукового сопровождения на HDMI-интерфейс. Если Ваше домашнее оборудование (телевизор, AV ресивер, домашний кинотеатр) поддерживает такой формат сигналов, подключите его к HD-приставке или телевизору в соответствии с инструкцией по эксплуатации и выберите на приставке соответствующую звуковую дорожку с помощью клавиши «LANG» (кнопка желтого цвета).

Примечание: Не все каналы транслируются со звуковым сопровождением в формате Dolby Digital аудио. Некоторые каналы транслируются исключительно в формате Stereo или только Dolby Digital аудио. Если у Вас возникли проблемы со звуком, попробуйте воспользоваться аудионастройками.

## Меры предосторожности

- Избегайте падений, ударов или тряски HD-приставки или пульта дистанционного управления. Неосторожное обращение может привести к поломке.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать HD-приставку или пульт дистанционного управления. Это может привести к поломке и сбоям в работе устройства.

- Не используйте для очистки HD-приставки едкие химические или моющие средства. Удаляйте загрязнения сухой мягкой тканью.

- Избегайте попадания на HD-приставку и пульт дистанционного управления какой-либо жидкости.

- Во избежание возникновения неисправностей, связанных с перегревом HD-приставки, не закрывайте его вентиляционные отверстия. Рекомендуется оставлять около 40 см свободного пространства над HD-приставкой и устанавливать его на твердую поверхность.

В случае возникновения неисправностей в работе HD-приставки обратитесь в абонентскую службу.

Более подробное описание Вы можете найти на сайтах www.akado.ru, www.akado-ural.ru,

www.akado-neva.ru.

## Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Решение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет изображения и нет звука | Приставка выключена | Проверьте наличие питания и включите приставку. На передней панели должен гореть зелёный индикатор. |  |
|  | Телевизор настроен на неправильный вход | Выберите правильный вход (переберите все по очереди: HDMI1, HDMI2 и т.д.) |  |
|  | Кабель ненадежно подключен к разъемам ТВ или приемника | Проверьте подключение кабеля к разъёмам ТВ и приемника |  |
|  | Неправильное или отсутствует подключение кабеля | Проверьте все кабели |  |
|  | HDMI-кабель неисправен или слишком длинный | Замените HDMI-кабель |  |
| Нет списка каналов или неправильный список каналов | Приставка долго не была включена | Запустите автоматический поиск каналов |  |
| Звук есть, но нет изображения | Кабель подсоединен ненадежно | Проверьте кабельные разъемы на приемнике и ТВ |  |
|  | Канал транслируется с измененными параметрами | Запустите автоматический поиск каналов |  |
| Плохое качество изображения или нет цвета | Неисправный кабель | Замените кабель |  |
|  | Кабель подсоединен ненадежно | Проверьте подключение кабелей на приемнике и ТВ |  |
| Вы не можете принимать каналы, которые Вы смотрели ранее | Канал больше не транслируется | Запустите автоматический поиск каналов |  |
|  | Канал транслируется с измененными параметрами | Запустите автоматический поиск каналов |  |
| Пульт дистанционного управления не работает | Батарейки в пульте разрядились | Замените батарейки в пульте |  |
|  | Сигнал пульта загораживает какой-то предмет | Уберите предмет, блокирующий сигнал |  |
| Некоторые каналы пропадают время от времени | Некоторые каналы не транслируются 24 часа в сутки. Отсутствие трансляции канала в определенное время не является неисправностью. |  |  |
| Вы забыли или потеряли свой PIN-код | Обратитесь в абонентскую службу. |  |  |
| Ваш приемник автоматически выключается через определенное время | Для экономии электроэнергии автоматическое отключение активируется примерно через 3 часа после последнего использования пульта дистанционного управления. |  | Изменить настройки времени отключения возможно в «Настройки / Настройки питания» (Settings/Power Settings’). |
| Если ни одно из вышеупомянутых решений не помогает устранить неисправность, попробуйте отключить питание HD-приставки и включить его снова. Если это не поможет, обратитесь в абонентскую службу. Не пытайтесь ремонтировать HD-приставку самостоятельно. |  |  |  |

Гарантийные условия

Условия гарантии распространяются на изделие при условии соблюдения следующих положений:

- Изделие должно быть правильно собрано и эксплуатироваться в соответствии с прилагающейся инструкцией.

- Гарантия не распространяется на случайные повреждения или повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению.

- Гарантия не распространяется на аксессуары, если таковые имеются.

- Настоящее гарантийное обязательство не действительно в случае вскрытия корпуса HD-приставки или гарантийной пломбы, а также в случае повреждения HD-приставки в результате ремонта неквалифицированным специалистом.

- Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки.

Телефоны службы поддержки:

Москва: +7(499)940-00-00.

Санкт-Петербург: +7(812)249-89-89.

Екатеринбург: +7(343)300-10-30.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае возникновения неисправностей, связанных с оборудованием, в том числе с заводским браком, обращаться в абонентскую службу «АКАДО Телеком».

Ф.И.О. абонента «АКАДО Телеком»: _______________________________________________________

Номер абонентского счета абонента «АКАДО Телеком»:_______________________________________

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЛИ ГАРАНТИЙНОЙ НАКЛЕЙКИ  (СТИКЕРА)